2017年黑龙江省中等职业学校毕业生

专业对口升学招生考试

电气技术应用专业技能操作测试试题（D）

一、项目名称: 电气控制线路安装

二、考核时间：120分钟

三、考核资源：

1、设备  三相异步电动机1台、交流接触器2只 、低压断路器1个、低压熔断器5只（带座）、按钮开关盒1只（3P）、热继电器1只、接线端子排2只（每只至少有10个接线端子）、网孔板一块、网孔板安装卡和螺钉若干、BV1.0导线、BV1.5导线、 BVR1.0导线若干、扎带一袋、异型管2米、电动机连接导线若干。

2、工具   兆欧表、万用表、测电笔、剥线钳、斜口钳 、一字螺丝刀、十字螺丝刀、电工刀（壁纸刀）。

四、操作要求及评分标准：

1、用万用表进行检测并选出完好元器件（30分）

（1）按钮（2）低压断路器

2、用兆欧表检测三相异步电动机的绝缘性能（10分）

3、安装三相异步电动机正反转控制线路（160分）

操作要求：按参考布置图、原理图（如下）安装正反转控制线路

- 在网孔板上根据布置图安装元件（40分）。

按元件布置图进行安装，安装要准确、紧固，按钮盒不固定在网孔板上。

（2）电路接线（90分）。

接线要求按电路原理图进行接线，美观、紧固、无毛刺，编码套管套装正确，电源和三相异步电动机配线、按钮接线要接到端子排，电路接好后导线用扎带扎好。

(3)通电试车（20分）。

(4)安全文明生产（10分）

布置图如下：

参考电路原理图如下：