1901日用电器设备应用与维修专业技能操作考核大纲（2017年）

日用电器设备应用与维修专业技能考核分两部分（共计200分）

一、基本技能部分（120分）

| 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 |  | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用仪器仪 表使用 （120分） | 1、万用表的使用（指针式） 考核元件由评委组确定 （60分） | 1、测电阻（2只） 2、读电容（2只） 3、读二极管（2只） 4、测三极管（2只） | 会操作，结果不准 扣2至6分 会操作，结果不准 扣2至4分 会操作，结果不准 扣5至10分 会操作，结果不准 扣5至10分 |  | 万用表 待测元件或电路板。 | 该项目为必考项目 时间25分钟，超时1分钟扣2分，元件要求类型不同，模拟示波器 |
|  | 2、示波器使用 波形测试点由评委组确定 （60分） | 1按给定图纸，搭接电路 | 电路搭接错误每处可酌情扣1-3分 |  | 元件、面包板 |  |
|  |  | 1、连接测试点 2、调出相应波形。 3、读出峰值电压。 4、读出周期计算频率。 | 操作错误 扣10分 操作错误，没结果 扣10分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 |  | 双踪示波器(模拟) |  |
| 二、日用电器设备维修（80分）（任意考核一项 ） |  |  |  |  |  |  |
| 1、电熨斗的维修（80分） | 1、用万用表检测电器故障（5分） | 1、在不通电情况下会用万用表检测电气故障，如有无断路、短路、指示灯不亮等。 | 1、含正确使用万用表2分，不会扣2分 2、正确判断出故障点3分，错误扣3分 | 电熨斗、万用表、拆装工具 |  | 每次考试从5个项目中取1项为考核内容。 |
|  | 2、对故障点进行局部拆装 （5分） | 1、会针对故障点进行局部拆、装并能正确排除故障。 | 1、会正确选用和使用工具拆、装2分，不会扣2分 2、正确排除故障3分，未排除扣3分 |  |  |  |
|  | 3、测电熨斗绝缘电阻（5分） | 1、用万用表检测电熨斗绝缘电阻值是多少MΩ | 1、测量正确5分阻值不准确扣5分 |  |  |  |
|  | 4、修复后检测（5分） | 1、修复后会通电实验，操作正确 | 1、操作正确5分，不正确扣1-5分 |  |  |  |
| 2、电饭锅维修 （80分） | 1、电饭锅结构（4分） | 1、在不通电的情况下，按电饭锅实物提问学生主要结构部件发热盘、磁钢限温器，按键组合开关，能正确指出所在部位。 | 1、都正确的4分，错1各扣1分 | 自动保温式电饭锅、万用表、拆装工具 |  | 考核时间由主考教师定、超时1分钟扣2分 |
|  | 2、用万用表检测（4分） | 1、会用万用表测电气线路故障，会查找短路、断路等故障的部位。 | 1、会正确使用万用表2分，不会扣2分。 2、查出故障点2分，查找不正确扣2分。 |  |  |  |
|  | 3、对故障点拆装（4分） | 1、针对有关故障会正确拆卸与组装。 | 1、拆2分，不会扣2分。 2、装2分，不会扣2分。 |  |  |  |
|  | 4、排除故障（4分） | 1、故障排除正确 | 1、正确排除4分。 2、未排除扣4分。 |  |  |  |
|  | 5、修复后检测（4分） | 1、修复后会检测热电热元件阻值、绝缘电阻值各是多少？ | 1、会检测2分，不会扣2分。 2、阻值不正确各扣1分。 |  |  |  |
| 3、电风扇维修（80分） | 1、拆装网罩、扇叶（3分） | 1、会拆、卸和组装网罩和扇叶 | 1、会正确选用和使用工具得1分 2、顺序正确得2分 3、有错误扣3分 | 台扇（带摇头装置，电动机为电容运行式）拆装工具、万用表、电烙铁） |  | 考核时间由主考教师定、超时1分钟扣2分 |
|  | 2、拆装扇头外壳（2分） | 1、会拆、卸和组装扇头外壳 | 1、拆装正确各得2分 2、不会各扣2分 |  |  |  |
|  | 3、检测电容器（3分） | 1、会用万用表检测电容器的好坏 | 1、不会扣3分 |  |  |  |
|  | 4、检测电气线路（5分） | 1、会用万用表检测电气线路是否有故障，并查出故障点 | 1、能查出故障点的5分 2、不能扣5分 |  |  |  |
|  | 5、排除故障（4分） | 1、会排除故障点 | 1、不能正确排除扣1-4分 |  |  |  |
|  | 6、使用电风扇（操作）（3分） | 1、是否会正确使用（操作） | 1、操作正确得3分 2、有错误，扣1-3分 |  |  |  |
| 4、洗衣机维修（80分） | 1、拆箱体后盖，揭示洗衣机的结构组成（5分） | 1、在未通电情况下会拆卸洗衣机箱体后盖，并回答提问：①洗涤传动部分的部件组成②脱水传动部分的部件组成③电动机类型 | 1、拆、卸正确得2分，不会扣2分 2、回答问题正确得3分，错一个扣1分 | 洗衣机、拆装工具、万用表、电烙铁 |  | 考核时间由主考教师定、超时1分钟扣2分 |
|  | 2、拆控制盘后盖用万用表检测电气控制器件（5分） | 1、会拆卸洗衣机控制盘后盖，会用万用表检查电气控制器件及线路是否有故障并查出故障的部位 | 1、拆卸正确的2分，不会扣2分 2、正确查处故障点得3分，错扣3分 |  |  |  |
|  | 3、排除故障（5分） | 1、会正确排除故障 | 1、会正确使用电烙铁2分，不规范扣2分 2、故障排除得3分，未排除扣3分 |  |  |  |
|  | 4、用万用表测绝缘体电阻（5分） | 1、修复后会用万用表检测绝缘电阻，不漏电后通电操作运行（洗涤、脱水） | 1、绝缘电阻检测正确3分，不会扣3分 2、会通电操作得2分，不会扣2分 |  |  |  |
| 5、吸尘器维修（80分） | 1、分离前后壳体（3分） | 1、将吸尘器的前后壳体分开，会打开后壳体，从壳体内取出电动机和风机。 | 1、前后壳体分开得1分，不会扣1分 2、取出电动机和风机得2分，不会扣2分 | 吸尘器、拆装工具、万用表、电烙铁 |  | 考核时间由主考教师定、超时1分钟扣2分 |
|  | 2、电动机类型、结构（4分） | 1、提问：电动机属于哪种类型？学生正确指出电动机刷握、电刷、整流子的具体部位。 | 1、回答都正确得4分 2、错一个扣1分 |  |  |  |
|  | 3、用万用表检测电气线路（4分） | 1、会用万用表检测电气线路是否有断路、短路故障，准确查出故障点。 | 1、准确查出故障点得4分 2、不会扣4分 |  |  |  |
|  | 4、排除故障（4分） | 1、会修复并排除故障。 | 1、能正确排除故障得4分，未排除扣4分 |  |  |  |
|  | 5、装复前后壳体（2分） | 1、能将后壳体和前后壳体组装好 | 1、会组装得2分，不会扣2分 |  |  |  |
|  | 6、修复后运行（3分） | 1、修复后，会通电启动运行 | 1、操作正确得3分，不正确扣1-3分 |  |  |  |

电视机维修专业技能操作考核大纲（2017年）

电视机维修专业技能操作考核分两部分共计（200）

一、基本技能部分(120分)

| 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用仪器仪 表使用 （120分） | 1、万用表的使用（指针式） 考核元件由评委组确定 （60分） | 1、测电阻（2只） 2、读电容（2只） 3、读二极管（2只） 4、测三极管（2只） | 会操作，结果不准 扣2至6分 会操作，结果不准 扣2至4分 会操作，结果不准 扣5至10分 会操作，结果不准 扣5至10分 | 万用表 待测元件或电路板。 | 该项目为必考项目 时间25分钟，超时1分钟扣2分，元件要求类型不同，模拟示波器模。 |
|  | 2、示波器使用 波形测试点由评委组确定 （60分） | 1按给定图纸，搭接电路 | 电路搭接错误每处可酌情扣1-3分 | 元件。面包板 |  |
|  |  | 1、连接测试点 2、调出相应波形。 3、读出峰值电压。 4、读出周期计算频率。 | 操作错误 扣10分 操作错误，没结果 扣10分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 | 双踪示波器(模拟) |  |

二、电视机维修部分(80分)

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电视维修 | - 电源故障 - 行扫描故障 - 场扫描故障 - 伴音故障 - 视放电路故障 - 公共通道电路故障 | - 观察故障现象 - 判断故障部位 - 故障检修过程 - 故障检修结果 5、识读电路图 | 观察故障现象不准扣1至5分 判断故障部位不准扣1至5分 检修过程或测试数据不准扣2至15分 能够说明信号流程，不准确扣2至15分 | 检修工具，电视机，电路图 | 以上故障中任选一故障具体故障部位根据现场机型由评委组确定（15分） 从以上六个故障中选一种作为考核项目。 |

制冷空调设备运用与维修专业技能操作考核大纲（2017年）

一、基本技能部分（120分）

| 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常用仪器仪 表使用 （120分） | 1、万用表的使用（指针式） 考核元件由评委组确定 （60分） | 1、测电阻（2只） 2、读电容（2只） 3、读二极管（2只） 4、测三极管（2只） | 会操作，结果不准 扣2至6分 会操作，结果不准 扣2至4分 会操作，结果不准 扣5至10分 会操作，结果不准 扣5至10分 | 万用表 待测元件或电路板。 | 该项目为必考项目 时间25分钟，超时1分钟扣2分，元件要求类型不同，模拟示波器。 |
|  | 2、示波器使用 波形测试点由评委组确定 （60分） | 1按给定图纸，搭接电路 | 电路搭接错误每处可酌情扣1-3分 | 元件。面包板 |  |
|  |  | 1、连接测试点 2、调出相应波形。 3、读出峰值电压。 4、读出周期计算频率。 | 操作错误 扣10分 操作错误，没结果 扣10分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 操作正确读取错误，没结果 扣1—5分 | 双踪示波器(模拟) |  |

二、制冷设备维修部分（80）

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分数分配 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电冰箱的维修 （80分） | 1、制冷系统拆装（ 20分） | 1、熟练掌握制冷系统的组成部件及各部件的连接顺序 2、能准确画出制冷循环系统图 | 1、未掌握制冷系统的组成部件及各部件的连接顺序 扣5-15分 2、未能画出制冷循环系统图 扣5-15分 | 电冰箱一台 | 由主考教师视故障设置难易程度定考核时间。超时1分钟扣2分 |
|  |  | 2、电冰箱压缩机电动机故障判断与维修（30分） | 1、会用万用表检测压缩机启动、运行绕组，能正确判断电机是否有故障 2、会更换压缩机扩 | 1、不能正确使用万用表检测压缩机启动、运行绕组 扣1—10分 2、不能正确更换压缩机 扣1—10分形口或喇叭口的冲扩 扣5-15分 |  |  |
|  |  | 3、制冷系统泄漏故障的判断与维修（30分） | 1、熟练掌握用肥皂水和保压法检漏 2、熟练掌握制冷系统的抽真空和充灌制冷剂 | 1、不会用肥皂水和保压法检漏 扣10分 2、未掌握制冷系统的抽真空和冲灌制冷剂 扣15分 | 肥皂水、毛刷等 |  |

| 2 | 空调器电气控制系统的维修 （80分） | 1、空调器电气控制系统的识别与检测（20分） | 1、掌握分体式（单冷、热泵型）空调器的控制电路 2、会按电路图检测电气线路故障 | 1、未完全掌握分体式（单冷、热泵型）空调器的控制电路 扣1-5分 2、不能正确按电路图检测电气线路故障 扣1-5分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、会检测、更换电冰箱、空调器电气部件（30分） | 1、会检测启动继电器、电磁换向阀、除霜温控器、风扇电机等电气部件故障 2、会更换损坏器件 | 1、检测方法不当 扣1-10分2、不能正确更换损坏器件 扣1-10分 | 分体空调一台、万用表一块、钳型电流表一块、 |  |
|  |  | 3、空调器压缩机电动机故障判断与维修 （30分） | 1、会用万用表检测压缩机启动、运行绕组，能正确判断电机是否有故障 2、会更换压缩机 3、会判断电容器、启动与保护断电器的好坏，并能正确更换 | 1、检测方法不当 扣1-10分 2、不能正确更换损坏器件 扣1-5分 3、不会检测各种器件的故障 扣1-5分 |  |  |
| 3 | 空调器制冷系统的维修 （80分） | 1、制冷系统管路连接 （20分） | 1、熟练使用割管器切割铜管 2、熟练掌握用扩管器进行杯形口或喇叭口的冲 | 1、不会正确用割管器切割铜管扣5-10分 2、不会正确用扩管器进行管口的杯5-10 | 相关割管器、扩管器各一套 各种规格的铜管或铝管电气器件若干 | 由主考教师视故障设置难易程度定考核时间超时1分钟扣2分 |
|  |  | 2、制冷系统泄漏故障的判断与维修（ 30分） | 1、会用油迹法和肥皂水检漏法查找漏点 2、会排除制冷剂泄漏故障 3、熟练掌握充氮气保压法检漏 | 1、不完全正确用肥皂水和油迹法检漏 扣1—10分 2、不能完全正确排除制冷剂泄漏故障 扣1—10分 3、未完全掌握充氮气保压法检漏 扣1—10分 | 氮气 |  |
|  |  | 3、 分体式空调器的抽真空和充注制冷剂 （30分） | 1、熟练掌握几种抽真空的方法 2、会用各种充注法充灌制冷剂 3、会从系统低压侧，采用气体充灌法补充制冷剂并掌握补充量多少的判断方法 | 1、不能完全掌握压缩机的抽空方法 扣1—10分 2、不能完全正确用高压氮气冲洗毛细管、各种抽空法进行一次性充灌制冷剂 扣10分 3、不能完全正确从系统低压侧用气体充灌法补充制冷剂，未掌握补充量 扣10分 | 分体空调一台、万用表一块、钳型电流表一块、 |  |