钳工技能操作考核大纲

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及要求 | 评分标准 | 器材设备 | 配分 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全常识 | 1、穿工作服、防护帽、工作鞋、防护镜 2、工作场地安全、整洁，工具、量具摆放合理 3、钻孔加工严禁戴手套 4、操作过程符合钳工操作规程 | 1、不能按钳工安全操作规程操作、未穿工作服、防护帽、工作鞋、未戴防护镜者，扣2分 2、工作场地不安全、不整洁，工具、量具摆放不合理者，扣1分 3、钻孔操作戴手套者，扣2分 |  | 5分 |  |
| 2 | 钻中心孔 | 1、正确安装中心钻 2、能够正确使用钻夹头 3、合理选用切削用量（主轴转速、进给量） | 1、中心钻安装不正确，扣1分 2、不能正确使用钻床钻夹头，扣1分 3、切削用量不合理，扣1分 | 1、Z4116台式钻床一台。 2、中心钻一个、钻钥匙。 | 3分 | 每处4分钟 |
| 3 | 钻孔 | 1、正确安装钻头 2、能够正确使用钻夹头 3、合理选用切削用量（主轴转速、进给量） | 1、钻头安装不正确，扣1分 2、不能正确使用钻夹头，扣1分 3、切削用量不合理，扣1分 | 1、Z4116台式钻床一台。 2、钻头一个、钻钥匙。 3、各种规格的变径套 | 3分 | 每孔6分钟 |
| 4 | 圆角加工 | - 合理选用圆角所用锉刀 - 2、划规的正确使用 3、圆角操作正确并合理选用切削用量 | 1、锉刀选用不合理，扣1分 2、锉刀使用方法不正确，扣1分 3、划规使用方法不正确，扣1分 4、圆角加工操作不正确，扣1分 | 1、普通锉刀多把 2、划规 | 4分 | 每处3分钟 |
| 5 | 锯削端面 | 1、合理选用锯条 2、正确安装锯条（保证锯齿齿尖朝前） 3、锯削端面操作正确且切削用量合理 | 1、锯条粗细选用不合理，扣2分 2、锯条安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、端面锯削操作不规范，扣2分 5、锯削端面表面粗糙度达不到要求，扣2分 | 1、三种尺寸钢锯条 2、手锯弓一套 | 10分 | 每处2分钟 |
| 6 | 锉削平面 | 1、合理选用锉削平面所用锉刀 2、正确使用锉刀（保证锉削时锉刀平直运动） 3、平面锉削操作正确且尺寸合理 | 1、锉刀选用不合理，扣2分 2、锉削时姿势不正确，扣2分 3、量具使用不当，扣3分 4、平面锉削尺寸超差及表面粗糙度达不到要求，扣3分 | 1、钢锉刀三种 2、相关量具 | 10分 | 15分钟 |
| 7 | 划线 | 1、合理选用划线操作涉及工具 2、正确使用各种划线工具 3、正确使用各种夹持工具 | 1、划线工具选用不合理，扣2分 2、划线方法不正确，扣2分 3、夹持工具选用不合理，扣2分 4、装夹方法不正确，扣2分 5、所划尺寸超差或达不到要求，扣2分 | 1、划线工具多种 2、夹持工具 3、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 8 | 图样的识别 | - 能读懂较复杂的零件图 - 2、能读懂较复杂工艺装备的装配图 | 1、无法正确识图并进行进一步加工，扣5分 | 1、相关图纸 | 5分 | 20分钟 |
| 9 | 攻螺纹 | 1、合理选用丝锥尺寸 2、正确安装刀具丝锥（保证丝锥夹持在铰杠的正确位置） 3、规范操作且切削用量合理 | 1、丝锥选用不合理，扣2分 2、丝锥安装不正确，扣2分 3、切削用量不合理，扣2分 4、操作不当锥孔歪斜、丝锥断裂，扣7分 5、尺寸超差扣2分 | 1、铰杠一把 2、三种尺寸丝锥 3、油枪 | 15分 | 20分钟 |
| 10 | 刮削与研磨 | 1、合理选用刮刀 2、合理选用校准工具与显示剂 3、采用正确刮削方式 | 1、刮刀选用不合理，扣2分 2、校准工具选用不正确，扣2分 3、显示剂不合理，扣2分 4、刮削方式不正确，扣2分 5、尺寸超差扣2分 | 1、刮刀三种 2、校准工具 3、显示剂 | 10分 | 10分钟 |
| 11 | 装配维修、质量检查 | - 能够进行新装设备空运转试验 - 2、能够正确使用常用量具对试件进行检验 3、能够进行设备的几何精度检验 | 1、不熟悉通用机械精度检验项目和检验方法，扣3分 2、不熟知常用设备精度超差分析方法，扣3分 3、不能使用常用量具进行设备几何精度检验，扣4分 | 1、相关量具 | 10分 | 20分钟 |
| 12 | 量具的使用 （钢板尺、游标卡尺、 外径千分尺、内径百分表） | 1、能够正确校验所选量具是否有误差，校尺时有误差的量具，能进行相应的调整或在读数上能够进行误差处理 2、测量时，量具使用正确，减小操作造成的测量误差 3、测量后，能够准确读出相应的测量值 4、根据测量对象合理选用符合测量精度的量具 | 1、不能正确检验所选量具，扣3分 2、对不能正够校尺或校尺后有误差的量具，不能正确处理误差，扣3分 3、测量时，量具操作不正确，扣3分 4、测量后，不能正确读出准确值，扣3分 5、量具选择不合理，扣3分 | - 钢板尺 - 游标卡尺 - 外径千分尺 - 内径百分表 | 15分 |  |

备注：考生根据考核项目的具体要求，选择使用考点提供的设备、仪器仪表、专用工量具等竞赛器材和维修手册、技术规范等竞赛资料，不得自带任何器材和资料。考点提供机床型号Z4116台式钻床，提供刀具为直柄麻花钻。