数控技术应用专业（数控车工）技能操作考核大纲

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及比重 | 操作要求与方法 | 评分标准 | 器材设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械识图与公差测量 （40分） | 1、量具使用（18分） | 1、熟练使用游标卡尺，实测典型零件长度、直径、深度，读数准确。（6分） | 对零件进行实测，记录实测数据，每读错一处扣2分。 | 游标卡尺、典型零件 | 超过规定测量时间不得分 |
|  |  |  | 2、熟练使用千分尺，实测典型零件内、外径，读数准确。（4分） | 对零件进行实测，记录实测数据，每读错一处扣2分。 | 内径千分尺、外径千分尺、典型零件 |  |
|  |  |  | 3、熟练使用百分表完成对工件找正，圆跳动、平行度、圆柱度的检测。（8分） | 对零件进行实测，确定工件是否合格，判断每错一处扣2分。 | 百分表、机床、坯料、夹具 |  |
|  |  | 2、机械识图与工艺确定 （16分） | 1、理解零件图技术要求。（2分） | 根据零件图，确定加工部位并指出该部分加工需使用的机床。理解错扣2分。 | 零件图 | 超过规定考核时间不得分 |
|  |  |  | 2、掌握图纸的视图关系与局部视图的表达意图。（4分） | 补画三视图，填加所需局部视图共两处，每错一处扣2分。 | 零件与零件的不完整视图 |  |
|  |  |  | 3、根据图纸要求，确定加工路线，加工步骤和加工工艺参数。（6分） | 标明加工路线，确定正确的主要加工参数。每处不合理扣2分。 | 零件图纸 |  |
|  |  |  | 4、正确选用刀具。（4分） | 识别数车、数铣机床常用刀具，根据机床情况能合理使用切削用量。不认识刀具，不会估算切削用量扣2分。 | 数车、数铣常用刀具 |  |
|  |  | 3、测绘 （6分） | 通过对工件测量，能准确绘制零件加工图，并正确标注尺寸与公差。（6分） | 测绘图纸表达清楚，准确，尺寸与公差标注合理准确，不合理、不准确每处扣2分。 | 零件 |  |
| 2 | 数控机床操作规范 （10分） | 文明生产 （10分） | - 正确执行安全技术操作规程。 - 具备职业素质，尊重车间管理规程。 | 着工装，工帽；能口述基本操作规范；听从车间管理领导；刀具、量具、辅具摆放合理；加工完成能正确清理机床。不符合要求每项扣2分。 |  |  |
| 3 | 数控车床编程与操作 （150分） | 1、直线外圆轮廓加工 （16分） | 准确加工阶梯轴（15分钟） 1、编程准确。（2分） 2、刀具使用合理。（2分） 3、平端面。（2分） 4、加工倒角。（2分） 4、正确对刀。（2分） 7、外圆尺寸正确。（6分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图、刀具 | 工件图纸尺寸精度在0.02mm公差以上。 表面粗糙度要求不得高于1.6 |
|  |  | 2、圆弧外圆加工 （20分） | 准确加工带圆弧外形工件（10分钟） 1、合理选择刀具。（2分） 2、正确使用刀补。（4分） 3、圆弧尺寸准确。（14分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图、相应圆弧样板 |  |
|  |  | 3、椎度外圆加工 （20分） | 准确加工椎度外形工件（10分钟） 1、编程指令使用合理。（2分） 2、刀具选用合理。（2分） 3、大椎度与小椎度加工路线选择合理。（2分） 4、椎度尺寸正确。（14分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图 |  |
|  |  | - 切槽 （20分） | 准确加槽类工件（10分钟） 1、合理选用刀宽。（2分） 2、切削参数正确。（4分） 3、槽的精度与粗糙度符合图纸要求。（14分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图 |  |
|  |  | 5、普通三角形外螺纹加工 （24分） | 准确加工不同螺距的三角形外螺纹（15分钟） 1、刀具切削范围选择正确。（2分） 2、螺纹外径切削正确。（4分） 3、切削时参数使用正确。（8分） 4、螺距符合图纸要求。（10分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图、配合检验螺母 |  |
|  |  | 6、孔加工 （24分） | 正确钻孔、车孔（20分钟） 1、平端面。（2分） 2、打中心孔。（2分） 3、合理使用切削参数钻孔。（4分） 4、按图纸要求车内形。（16分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图、锥套 |  |
|  |  | 7、内螺纹的加工 （26分） | 准确加工不同螺距的三角形内螺纹（15分钟） 1、车孔至正确的内径范围。（6分） 2、螺距与深度加工正确。（20分） | 每项不符合图纸要求按分值依评分标准扣分。 | 数控车床、零件图、配合检验螺栓 |  |

机床参数和刀具参数

| 设备类型 | 设备品牌及型号 | 配置系统 | 相关参数 | 设备小计 | 设备总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数控车床 | 大连CKA6150 | 系统： FANUC 0iMate-TD | 参数： 1、最高转速（r/min）——2200 2、定位精度（mm）——X 0.03、Z 0.04 3、重复定位精度（mm）——X 0.012、Z 0.016 4、最大进给速度（m/min）——X4、Z5 5、行程（mm）——X280 、 Z750 6、刀架形式/刀体规格（mm）——4工位外置刀架（刀体规格为25×25） 7、尾座锥孔型号——莫氏5号锥孔 8、夹 具——方圆牌250三爪卡盘 | 5台 | 5台 |