黑龙江省对口升学

（医药卫生类）

医学检验技术专业技能考试大纲

（2019年）

目      录

一、革兰染色法

二、固体和液体培养基接种技术

三、微生物形态及特殊构造观察

四、乙型肝炎表面抗原检测（ELISA法）

五、寄生虫玻片标本观察

六、白细胞计数

七、白细胞分类计数

八、血型鉴定（玻片法）

九、血清总蛋白测定技术（双缩脲法）

十、血清葡萄糖测定技术（GOD-POD法）

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 革兰染色法

1. 考核项目：革兰染色法

2. 操作时间：20分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、水池、椅子、光源。

（二）考核用品准备：

（1） 染色液：结晶紫染液、卢戈碘液、95%乙醇、

稀释石炭酸复红液。

（2） 细菌培养物：金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌

的斜面培养物。

（3） 其他：光学显微镜、生理盐水、载玻片、接

种环、酒精灯、火柴、吸水纸、香柏油。

革兰染色法考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 无 菌观 念 | （1）接种环使用前灭菌 （2）试管塞夹在右手小指与手掌之间 （3）启塞后试管口灭菌 （4）盖塞前试管口灭菌 （5）接种环使用后彻底灭菌 | 8 8 8 8 8 |
|  | 制 片 | （1）执笔式持接种环 （2）左手斜持培养基、斜面向上 （3）取菌在盐水中混匀涂抹成薄菌膜 （4）在自然条件下干燥 （5）钟摆式通过火焰固定 | 8 8 8 8 8 |
|  | 染 色 | （1）滴加结晶紫染液 （2）水洗 （3）滴加卢戈氏碘液 （4）水洗 （5）95%酒精脱色至紫色不再脱褪 （6）水洗 （7）滴加稀释复红染液 （8）水洗 （9）染液不要污染操作者及环境 | 8 2 8 2 8 2 8 2 5 |
|  | 镜 检 | （1）用滤纸吸干水分 （2）使用100X镜头 （3）熟练操作显微镜 （4）染色性、菌量 （5）显微镜的保护 | 8 8 8 8 8 |
|  | 结 果报 告 | 结果报告正确 | 15 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 固体和液体培养基接种技术

1. 考核项目：固体和液体培养基接种技术

2. 操作时间：20分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）普通琼脂平板、液体培养基。

（2）细菌（斜面）培养物。

（3）接种环、火柴、酒精灯。

（4）恒温箱。

固体和液体培养基接种技术考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安全意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用品摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 平板划线接种法 | （1）执笔式持接种环 （2）左手斜持培养基 （3）接种环火焰灭菌 （4）右手小指与手掌夹持试管塞 （5）试管口灭菌 （6）接种环冷却后取材 （7）盖塞前试管口灭菌 （8）左手持平板培养基底部 （9）涂抹原始区 （10）接种环灭菌 （11）划线直、密、不重叠 （12）划线的速度、力度、角度 （13）分区正确 （14）平皿底部标记 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 8 4 |
|  | 液体培养基接种 法 | （1）左手斜持菌种管 （2）右手执笔式持接种环 （3）试管塞夹持在小指与手掌间 （4）接种环灭菌 （5）启塞后试管口灭菌 （6）将菌接种于管壁与液面交界 （7）盖塞前试管口灭菌 （8）接种环彻底灭菌 （9）标记 | 8 8 8 8 8 8 8 8 4 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 微生物形态及特殊构造观察

1. 考核项目：微生物形态及特殊构造观察

2. 操作时间：30分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子、光源。

（二）考核用品准备：

（1）标本片。

（2）香柏油 、拭镜纸、二甲苯。

（3）光学显微镜。

微生物形态及特殊构造观察考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安全意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用品摆 放 | 试验用品摆放整齐、显微镜擦拭干净 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 微生物形态及特殊构造正确辨 识 | 1. 葡萄球菌正确辨识 2. 链球菌正确辨识 3. 肺炎双球菌（荚膜）正确辨识 4. 霍乱弧菌正确辨识 5. Gˉ杆菌正确辨识 6. 淋病双球菌正确辨识 7. 炭疽杆菌正确辨识 8. 破伤风梭菌芽孢正确辨识 9. 脆弱拟杆菌正确辨识 10. 白喉杆菌（异染颗粒）正确辨识 11. 结核分枝杆菌正确辨识 12. 梅毒螺旋体正确辨识 13. 钩端螺旋体正确辨识 14. 鞭毛正确辨识 15. 真菌菌丝正确辨识 16. 大分生孢子正确辨识 17. 小分生孢子正确辨识 18. 白色念珠菌正确辩识 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

四、乙型肝炎表面抗原检测（ELISA法）

1. 考核项目：乙型肝炎表面抗原检测（ELISA法）

2. 操作时间：90分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）加样器。

（2）恒温箱。

（3）试剂盒。

（4）震荡器。

乙型肝炎表面抗原检测（ELISA法）考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安全意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用品摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 平衡试 剂 | 将试剂盒置室温30分钟 | 8 |
|  | 加 样 | （1）正确使用加样器 （2）混匀阴性对照血清 （3）阴性对照血清弃去1～2滴加入 （4）阳性对照血清混匀 （5）阳性对照血清弃去1～2滴加入 （6）设空白对照 （7）正确吸取待测血清 （8）将待测血清加入孔内 | 8 2 8 2 8 8 8 8 |
|  | 加酶标记物 | （1）酶标记物混匀 （2）酶标记物弃去1～2滴加入各孔 （3）封板 （4）置37℃10分钟 | 2 8 8 8 |
|  | 洗 板 | （1）弃去孔内液体 （2）将洗液注满各孔，勿使洗液融合 （3）10秒后弃去孔内液体 （4）如此反复洗板四次 （5）吸干反应板 | 8 8 8 8 8 |
|  | 显 色 | （1）混匀显色剂 （2）弃去1～2滴后加入 （3）封板（封条不能重复使用） （4）加终止液 | 8 8 8 6 |
|  | 结果报 告 | （1）正确判定结果 （2）结果报告正确 | 12 12 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 寄生虫玻片标本观察

1. 考核项目：寄生虫玻片标本观察

2. 操作时间：30分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）标本片。

（2）香柏油 、拭镜纸、二甲苯。

（3）光学显微镜。

寄生虫玻片标本观察考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安全意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用品摆 放 | 试验用品摆放整齐、显微镜擦拭干净 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 寄生虫玻片标本正确辨识 | （1）蛔虫受精卵正确辨识 （2）蛔虫未受精卵正确辨识 （3）蛲虫卵正确辨识 （4）鞭虫卵正确辨识 （5）钩虫卵正确辨识 （6）马来微丝蚴正确辨识 （7）旋毛虫囊包正确辨识 （8）肝吸虫卵正确辨识 （9）姜片虫卵正确辨识 （10）肺吸虫卵正确辨识 （11）血吸虫卵正确辨识 （12）带绦虫卵正确辨识 （13）猪囊尾蚴正确辨识 （14）痢疾阿米巴包囊正确辨识 （15）阴道毛滴虫正确辨识 （16）蓝氏贾第鞭毛虫包囊正确辨识 （17）疟原虫正确辨识 （18）弓形虫滋养体正确辨识 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 白细胞计数

1. 考核项目：白细胞计数

2. 操作时间：20分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）试管、试管架、吸管、洗耳球。

（2）20µl微量吸管（应校准后使用）或一次性微量吸

管、胶吸头、干脱脂棉球。

（3）玻棒、计数板、盖玻片、绸布。

（4）显微镜。

（5）白细胞稀释液。

（6）一次性消毒采血针、碘伏、棉拭。

白细胞计数考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全 意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品 摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 准 备 | 用吸管吸取白细胞稀释液0.38ml于小试管中。 | 10 |
|  | 采 血 | （1）采血部位一般选中指、食指或耳垂。 （2）轻轻按摩皮肤，使局部组织充血，然后用碘伏消毒采血部位的皮肤，待干。 （3）用左手拇指和食指固定采血部位使其皮肤和皮下组织绷紧，右手持一次性消毒采血针自指尖腹内侧迅速刺入2～3mm深，立即出针。 （4）待血液自然流出或稍加压力流出后，用干脱脂棉擦去第1滴血。血液再自然流出时，用微量吸管吸血到所需的刻度。 （5）采血完成后，用干脱脂棉压住采血部位止血。 | 12 8 12 12 6 |
|  | 吸 取 与 稀 释 | （1）用微量吸管吸取新鲜外周血20µl。 （2）擦去管尖外部余血。 （3）将吸管插入小试管中白细胞稀释液的底部，轻 轻放出血液。 （4）吸取上层白细胞稀释液清洗吸管2～3次。 （5）将试管中的血液与稀释液轻轻混匀。 （6）静置待细胞悬液完全变为棕褐色。 | 12 8 12 8 8 8 |
|  | 注 入 | - 将小试管中的细胞悬液混匀，用玻棒蘸取细胞 悬液1滴，注入计数板的计数池中， - 室温下静置2～3分钟，待白细胞完全下沉后再 做白细胞计数。 | 12 8 |
|  | 计 数 与 计 算 | - 在低倍镜下计数四角4个大方格内的白细胞总 数。 （2）计算白细胞/L=N/4×10×20×106=N/20×109 | 12 12 |
|  | 结 果 报 告 | 结果报告正确 | 20 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 白细胞分类计数

1. 考核项目：白细胞分类计数

2. 操作时间：40分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子

（二）考核用品准备：

（1）载玻片、推片（也可选择边缘光滑的玻片）

（2）一次性消毒采血针、碘伏、棉拭。

（3）显微镜、白细胞分类计数器、香柏油、拭镜纸、清洁液。

（4）染色架、滤纸、洗耳球、蜡笔。

（5）瑞氏染液和磷酸盐缓冲液（pH6.4～6.8）。

白细胞分类计数考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全 意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品 摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 采 血 | （1）采血部位一般选中指、食指或耳垂。 （2）轻轻按摩皮肤，使局部组织充血，然后用碘伏消毒采血部位的皮肤，待干。 （3）用左手拇指和食指固定采血部位使其皮肤和皮下组织绷紧，右手持一次性消毒采血针自指尖腹内侧迅速刺入2～3mm深，立即出针。 | 8 8 12 |
|  | 制作血涂片 | （1）载玻片使用前用乙醇或软布清洁。 （2）取血液一滴，置于载玻片的一端。 （3）左手平执载玻片，右手持推片，将推片的一端放在血滴前方逐渐后移接触血滴，使血液沿推片边缘散开成一条线，通过改变载玻片与推片的角度使血滴分散均匀。 （4）将推片与载玻片保持30º ～35º夹角，平稳匀速向前推动到载玻片的另一端。 （5）将推好的血涂片在空气中晃动，使迅速干燥。 （6）干燥后的血涂片应呈舌状，能够分出头、体、尾三部分，且清晰可见。 | 8 8 16 16 8 8 |
|  | 血涂片染色 | （1）待血涂片干透后，用蜡笔在四周画线，以防染色时染液外溢。然后将玻片平置于染色架上，滴加染液数滴，使其迅速盖满血涂片，并计数染液滴数，固定0.5～1min。 （2）与染液以1：1或2：1的比例滴加缓冲液，轻轻用洗耳球对准血涂片吹气，使染液充分混合，染色10～15min。 （3）用流水冲去染液，待干或用滤纸吸干，待检。 | 12 12 12 |
|  | 计 数 | （1）选择血涂片体、尾交界处细胞分布均匀、着色良好的区域，滴加香柏油1滴。 （2）在油镜下按一定的方向和顺序将所见到的每种白细胞进行分类，并用白细胞分类计数器做好记录，共计数100个白细胞。 | 12 20 |
|  | 结 果 报 告 | 计算出各类白细胞所占的百分率 | 20 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 血型鉴定（玻片法）

1. 考核项目：血型鉴定（玻片法）

2. 操作时间：15分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）载玻片或有凹槽的玻璃板或白瓷板。

（2）标准抗A、抗B血清（商品）。

（3）被检者5%红细胞生理盐水悬液。

（4）显微镜。

血型鉴定（玻片法）考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全 意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品 摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 采 血 | （1）取洁净的载玻片或白瓷板1块，用蜡笔画出小格，标明抗A、抗B。 （2）在玻片或白瓷板已标记的区域内分别滴加抗A、抗B标准抗血清各1滴。 （3）分别滴加被检者5%红细胞生理盐水悬液各1滴；不断轻轻转动玻片或白瓷板，使血清与红细胞充分混匀，连续1～5min。 （4）室温放置15～30min。 （5）肉眼观察有无凝集或溶血反应（凝集不明显时可用低倍镜观察）。 | 20 20 24 24 32 |
|  | 结 果 报 告 | （1）红细胞呈均匀分布无凝块为不凝集（显微镜下红细胞分散存在，无凝集靠拢现象）。 （2）红细胞出现凝块为凝集。 | 60 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 血清总蛋白测定技术（双缩脲法）

1. 考核项目：血清总蛋白测定技术（双缩脲法）

2. 操作时间：90分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子。

（二）考核用品准备：

（1）6mol/L氢氧化钠溶液。

（2）双缩脲试剂（Doumas）。

（3）蛋白标准液 多用商品血清蛋白标准液，或定标质

控物为标准。

（4）生理盐水（154mmol/L氯化钠）。

（5）试管。

（6）加样器。

（7）移液管。

（8）水浴箱。

（9）半自动生化分析仪或721型分光光度计。

血清总蛋白测定技术考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全 意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品 摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 操 作 | 1. 检查试验用品是否齐全 2. 准备试管 3. 正确标记试管 4. 正确调节加样器刻度 5. 正确加待测标本至试管底部 6. 正确加入标准液 7. 正确利用吸管加入双缩脲试剂 8. 正确利用吸管加入蒸馏水 9. 混匀 10. 37℃水浴10分钟 11. 选择正确的波长（540nm）比色 12. 以空白管调零 13. 读取测定管吸光度读数 14. 读取标准管吸光度读数 15. 代入公式计算结果 | 6 6 6 12 14 14 14 14 10 6 8 8 14 14 14 |
|  | 结 果 报 告 | 正确报告结果 | 20 |
| 总 分 |  |  | 200 |

黑龙江省对口升学（医药卫生类）

检验专业技能考试大纲（2019）

- 血清葡萄糖测定技术（GOD-POD法）

1. 考核项目：血清葡萄糖测定技术（GOD-POD法）

2. 操作时间：90分钟。

3. 考核分值：200分。

4. 考生要求：穿戴白服、白帽。

5. 考场要求：

（一）考场环境要求：实验台、椅子

（二）考核用品准备：

（1）试管及试管架

（2）加样器

（3）移液管

（4）水浴箱

（5）半自动生化分析仪或721型分光光度计

（6）血糖标准液5mmol/L

（7）酶酚混合试剂

血清葡萄糖测定（GOD-POD法）考核标准

| 项目 | 内容 | 技术要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素质 要求 (20分) | 服 装 服 饰 | 服装鞋帽整洁，着装符合职业要求 | 5 |
|  | 安 全 意 识 | 态度严谨，具有安全意识 | 10 |
|  | 用 品 摆 放 | 试验用品摆放整齐 | 5 |
| 操作 技能 （180分） | 操 作 | 1. 检查试验用品是否齐全 2. 准备试管 3. 正确标记试管 4. 正确调节加样器刻度 5. 正确加待测标本至试管底部 6. 正确加入标准液 7. 正确利用吸管加入酶酚试剂 8. 正确利用吸管加入蒸馏水 9. 混匀 10. 37℃水浴10分钟 11. 选择正确的波长（505nm）比色 12. 以空白管调零 13. 读取测定管吸光度读数 14. 读取标准管吸光度读数 15. 代入公式计算结果 | 4 4 4 12 14 14 14 14 14 12 6 6 14 14 14 |
|  | 结 果 报 告 | 正确报告结果 | 20 |
| 总 分 |  |  | 200 |